Byt: č.xx, adresa, Pražského č.p.xxx, Praha 5, Hlubočepy. Majitel: ---------

Věc: Odborné stanovisko k předloženému návrhu stavebních úprav v byte.

Seznam předložených dokumentů k posouzení:

1, Žádost – 1 x A4.

2, Schematický půdorys původní dispozice – 1 x A4.

3, Schematický půdorys nově uvažované dispozice – 1 x A4.

Vážená/ý ………….,

Na základě výše předložených dokumentů si Vám dovolujeme předložit náš souhlas za splnění následujících podmínek:

1, Instalační šachta za WC nutně musí zůstat půdorysně nezmenšena tedy zůstane s půdorysními rozměry min. 90 x 80 cm (šíře WC koutu x hloubka šachty)!

2, Revizní otvor k výše uvedené instalační šachtě musí být trvale snadno otevíravý a přístupný o min. rozměru 80 x 80cm, jehož spodní hrana (parapet) by měl být cca 1,00 m nad podlahou.

3, Nově zhotovené dělící příčky nebudou  mít větší plošnou hmotnost než 100 kg/m2 (260 kg/m). Tomuto požadavku odpovídají např. tyto vhodné materiály: Ytong, nebo lépe oboustranně obložený sádrokarton. Z našich dlouhodobých zkušeností Vám doporučujeme provést dělící příčky ze sádrokartonu. Vámi telefonicky uvedený Ytong nebo HEBEL téměř úplně lokálně na celou tlouštku rozbijete při zasekávání instalací. Navíc odpadní trubky kanalizace (DN cca 50 mm) vyplní celou jeho tlouštku. Sádrokarton umožní pohodlnější statickou stabilizaci (speciální nosné konstrukce zavěšené nádržky mísy WC a kuchyňské linky přilehající snad ke stěně ke koupelně.

4, Neuvažuje se provádět žádné zásahy do nosných konstrukcí (stěny, stropy). V opačném případě prosím kontaktujte výbor SVJ!

5, byt bude v době rekonstrukce a cca 7 dní po dokončení  přístupný členům výboru SVJ ke kontrole.

6, Bude zachována stávající funkčnost centrálního odsávání včetně jeho ovládání.

7, Při provádění rekonstrukce budou dodrženy hygienické předpisy:

V pracovní dny :

7,1, Nepřekročení hladin akustického tlaku (od 8:30 do 17:00 – 60 dB, od 17:00 – 20:00 – 50 dB,

od 20:00 do 8:30 – žádná stavební činnost).

7,2, V sobotu - od 8:30 do 17:00 – max. 60 dB, od 17:00 – 8:30 – žádná stavební činnost).

7,3, V neděli a během státního svátku žádná stavební činnost

7,4, zamezení prašnosti.

7,5 Případně používaný výtah nesmí být přetěžován ani hmotnostně ani prachově – nutno
vysát. Výtahovou kabinu i portály ve stanicích vč. dveří nutno ochránit proti poškození.

8, Finální podlahové krytiny musí zamezit kročejovéhu hluku. Tomu požadavku odpovídají např. tyto vhodné materiály: koberec, PVC se spodním filcem, ve vyjímečném případě polovoucí podlaha.

9. Finální skladba podlahy nesmí přesáhnout 50 kg/m2. Tj. podlaha nesmí nadměrně zatěžovat nosné konstrukce. Prosím porovnejte s původním stavem.

10, Po dokončení rekonstrukce bude výboru SVJ předložena kopie revizní zprávy elektro.

11, Sprchový kout bude opatřen hydroizolací (bude těsný) a bude tak zabráněno pronikání nežádoucí vlhkosti do okolních konstrukcí a dále zejména k sousedům. Ideální stav: použít standardní prefabrikovaný sprchový kout se zvýšenou vaničkou (pro pohodlné a kontrolovatelné napojení kanalizace) s plastovými (plexisklové) boky.

12, S podružnými měřidly topení (na radiátorech) a spotřeby vody nesmí být
nijak manipulováno!

13, Předpokládáme, že nové elektroinstalace nebudou zasekány do nosných konstrukcí
(panelů stropních i stěnových). Kabely tak budou vedeny v elektrolištách nebo budou použity
ploché kabely pod zesílenou omítkou resp. v omezeném množství v tzv. krycí vrstvě nosného
konstrukčního železobetonu. Výše doporučený sádrokarton místo YTONGu rovněž umožní
pohodlné vnitřní umístění kabelů silových a slaboproudých.
Krabice elektro (pro vypínače, zásuvky) lze zavrtat do nosných betonových stěn (jedná se o
lokální průvrt ne na celou tlouštku stěny – tedy jen o lokální oslabební nosné kontrukce, což je
přípustné)

14, Sdělte prosím kontakt na stavbyvedoucího odborné prováděcí firmy.

V případě jakýchkoliv nejasností nebo nesuhlasu nás prosím neprodleně kontaktuje.

Za SVJ 599-606     ing. Stanislav Homola, 725 345 198   Ivo Veselý     ing. Jaroslav Mec